UVOD:

U slijedećem kolu će se koristiti svjetlosni senzor, pa evo vam malo koda za primjetiti kako upaljene LEDice utječu na količinu primljene svjetlosti:

2018-02-20 (2).png431x577 30.1 KB

### mBot – Svjetlosni senzor

Senzori se koriste za otkrivanje događaja ili promjena u okolišu i slanje informacija elektroničkim komponentama drugih elektroničkih uređaja. Svjetlosni senzor koji se nalazi na upravljačkoj pločici mBota detektira razinu svjetlosti prostora u kojem se mBot nalazi. Raspon vrijednosti svjetlosnog senzora kreće se od 0 do 1023. Što je veća svjetlina okoline u kojoj je mBot, to je veća vrijednost koju svjetlosni senzor očitava. Kada je mBot izložen na danjem svijetlu, vrijednost je veća od 500. U večernjem osvjetljenju (u mraku) vrijednost se kreće od 0 do 100, a ako se tada upali svijetlo, vrijednosti su između 100 i 500.

#### Zadatak

Izradite program za robot koji će pomoću svjetlosnog senzora detektirati da se robot nalazi u mračnijoj prostoriji te da tada počne svijetliti LED diodama slučajno odabranim svijetlom.

#### Objašnjenje

Unutar forever petlje postavljena je if then else naredba u kojoj je definirano kako da se robot ponaša kad je u mraku i  kad je na svjetlu.U if then dijelu petlje najprije se uspoređuje je li razina svijetlosti prostora manja od 200 (if light sensor light sensor on bord < 200). Ako je taj uvjet zadovoljen pale se LED diode na mBotu, inače su led diode ugašene(set led on bord all red 0 green 0 blue 0). Da bi LED diode svijetlile slučajno odabranom bojom, korištena je naredba pick random 1 to 10 koja je postavljena kao vrijednost crvene, zelene i plave.

Napomena: S obzirom na to da se LED diode nalaze u blizini svjetlosnog senzora na pločici, svjetlo LED dioda može trigerirati svjetlosni senzor ako je jačina svijetljenja LED dioda velika, tj, ako je mala razlika između vrijednosti koju očitava svjetlosni senzor i kojom svijetle LED diode. U tom slučaju bi LED diode blinkale jer bi se gasile nakon što bi obasjale svjetlosni senzor.

### mBot – tulumari dok se ne upali svijetlo

#### Zadatak

Izradite program koji će se izvršavati svaki put kad je mBot u mraku tako da svijetli plavim svjetlom pritom se krećući naprijed-natrag dvije sekunde. Kad se upali svijetlo u prostoru gdje je mBot, LED diode na mBotu se gase i on se prestaje kretati.

#### Objašnjenje

mBotov senzor za svijetlo prepoznaje mrak ako je razina svjetlosti u prostoriji mala i tada svijetli plavo i kreće se naprijed natrag. Ako je razina svjetlosti veća, gase se LED diode i mBot prestaje s kretanjem.

Ovim programom je if then else petljom definirano ponašanje robota u mraku i na svijetlu. Zadano je da uvijek kada je mBot u mraku (if light sensor light sensor on bord < 170), svijetli plavo (set led on board all red 0 green 0 blue 30) te se kreće naprijed-nazad (run forward at speed 80, wait 1 secs; run backward at speed 80, wait 1 secs).

Kada se svijetlo upali, gase se LED diode (else set led on bord all red 0 green 0 blue 0) i  robot se zaustavlja (run forward at speed 0).

Nakon što se pet puta izmjeni paljenje i gašenje svake LED dioda, obje se ugase naredbom set led on bord all red 0 greed 0 blue 0 koja je postavljena na kraju programa izvan repeat petlje.

mBot – „Svijetlo se svijetlom vraća“

#### Zadatak

Izradite program kojim će robot uvijek lijevom LED diodom svijetliti plavo, a desnom žuto onda kada je izložen jakom svijetlu ili kada ga se njime obasja ako je u mračnoj prostoriji.

#### Objašnjenje

Ovim programom mBot će lijevom LED diodom zasvijetliti plavo (set led on board led left red 0 green 0 blue 150), a desnom žuto (set led on board led right red 150 green 150 blue 0) svaki put (forever petlja) kada ga se obasja jakim svijetlom (if light sensor light sensor on bord > 700). Inače neće svijetliti (else set led on board all red 0 green 0 blue 0).

### mBot – Svjetlosni senzor

#### Rješenje

Preuzmi rješenje

### mBot – tulumari dok se ne upali svijetlo

#### Rješenje

Preuzmi rješenje

mBot – „Svijetlo se svijetlom vraća“

#### Rješenje

Preuzmi rješenje

mBot paralelne radnje (vožnja i svjetlo)

PRIMJER 1:

Donekle je moguće raditi više radnji od jednom. Evo primjera programa u kojem robot vozi neovisno od sirene/rotirki. Neovisnost ovog programa bi bitno preciznije i bolje radila bez zvuka jer robot ne reagira dok svira. Koristio sam osminke kako bi robot reagirao barem 8 puta u sekundi (pretpostavljam da jedna doba traje jednu sekundu).

Dakako, moglo bi biti više faza u vožnji, i više od dvije paralelne radnje, samo ih treba više nanizati i paziti na njihova vremena.

paral1.png380x786 36.5 KB

paral2.png429x782 37.6 KB

PRIMJER 2

Ja sam napravila jednostavan kod da se robot kreće sa rotirajućim svetlima i kada se približi preprepreci skrene levo ili desno i nastavi napred sa rotirajućim svetlima. Deci se program jako dopada jer mogu da stoje u krugu i cekaju da vide na koga će robot krenuti sledećeg. Nadam se da sam Vam pomogla barem malo-